PROJECT OF INTERNET OF THINGS

- Group: __1___

- Topic name: __IoT smart tree system___

- Objective of project:

• Automatically water plants based on soil moisture.

• Allows remote monitoring and control via IoT platform (ThingSpeak/Blynk).

• Displays system status on LCD and warns when plants are too dry.

- Member

| No. | Roll number | Fullname | Contribution percentage* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CE190238 CE190496 CE190530 CE190580 CE190606 CE191562 | Hồ Văn Khải Nguyễn Khánh Duy Nguyễn Thị Kim Nhã Huỳnh Việt Khải Phạm Minh An Lâm Thị Bảo Trân | 16% 16% 17% 16% 17% 18% |

* The sum of this part is 100%

- Hardware Required:

Danh sách thiết bị (tên, số lượng, kèm hình minh họa)

1 KIT Arduino UNO R3 CH340G

2 Cảm Biến Đo Độ Ẩm Đất TH

3 Module DS1307+AT24C32

4 Module DHT11

6 Board Test GL No.12

7Module Chuyển Đổi I2C cho LCD1602 + LCD1602 Xanh Lá 5V

8 Module relay Mini 1 kênh 5V10A BLK

9 Máy Bơm Mini MB370 3.7-6VDC

- Block diagram:

- Circuit:

- Code:

<<copy your code paste here>> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <DHT.h> #include <RTClib.h> // Khai báo chân kết nối #define DHT_PIN 6 #define DHT_TYPE DHT11 #define SOIL_MOISTURE_PIN A0 #define RELAY_PIN 8 // Khởi tạo đối tượng LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE); RTC_DS1307 rtc; // Giới hạn cảm biến đất #define SOIL_MIN 200 #define SOIL_MAX 800 #define MOISTURE_THRESHOLD 60 // % đất khô void setup() { Serial.begin(9600); lcd.init(); lcd.backlight(); dht.begin(); pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // tắt bơm ban đầu if (!rtc.begin()) { Serial.println("Không tìm thấy RTC!"); while (1); } if (!rtc.isrunning()) { Serial.println("RTC chưa chạy, set thời gian máy tính!"); rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); } } void loop() { // Lấy thời gian hiện tại DateTime now = rtc.now(); // Đọc dữ liệu cảm biến float t = dht.readTemperature(); float h = dht.readHumidity(); int soilRaw = analogRead(SOIL_MOISTURE_PIN); int soilPercent = map(soilRaw, SOIL_MIN, SOIL_MAX, 0, 100); soilPercent = constrain(soilPercent, 0, 100); // Điều khiển bơm nước tự động if (soilPercent < MOISTURE_THRESHOLD) digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // bật bơm else digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // tắt bơm // Hiển thị lên LCD lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("T:"); lcd.print(t, 1); lcd.print("C H:"); lcd.print((int)h); lcd.print("%"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Dat:"); lcd.print(soilPercent); lcd.print("% "); if (now.hour() < 10) lcd.print("0"); lcd.print(now.hour()); lcd.print(":"); if (now.minute() < 10) lcd.print("0"); lcd.print(now.minute()); // Serial debug Serial.print("T:"); Serial.print(t); Serial.print(" H:"); Serial.print(h); Serial.print(" Dat:"); Serial.println(soilPercent); delay(2000); }

- Link video demo: